天长市谕兴建筑用玄武岩矿矿区北部监控升级项目招标公告（代招标文件）

我单位拟以公开招标方式确定天长市谕兴建筑用玄武岩矿矿区北部监控升级项目服务单位，欢迎贵公司进行投标报价。

一、本次招标工程项目的概况如下：

1、项目名称：天长市谕兴建筑用玄武岩矿矿区北部监控升级项目

2、招标单位：滁州市兴天矿业有限公司

3、项目地点：天长市

4、资金来源：自筹

5、项目预算：约35000.00元

6、采购需求：

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板电池1 | 1：单晶硅，峰值功率：700W，峰值电流：8.3A，工作电压：36V，转换效能：20%，外形尺寸：1320mmx670mmx35mm质保：10年 2：全新A品三元锂电池，额定电压:DC12V，电池容量：350AH质保：3年 3：MPPT数显控制器 充放电电流：40A，保护功能：防过冲/防过放/温度补偿，保护功能：防过冲/防过放/温度补偿 集成到中控一体箱 4：中控一体箱，冷轧钢，透气/防水/防尘/耐腐蚀，一体成型模块化安装集成工业级控制器数据采集读取控制器内部的电池/负载/太阳板的电压/电流/功率 告警信息：负载输出故障告警/太阳板输入告警/控制器短路报警/电池过压欠压告警 5：满足一个球机一对网桥待机7天 | 套 | 3 |  |
| 2 | 太阳能板电池2 | 1：单晶硅，峰值功率：350W，峰值电流：6.6A，工作电压：18V，转换效能：20%，质保:10年 2：中控一体箱，冷轧钢，透气/防水/防尘/耐腐蚀，三元锂电池容量170AH，智能可编程PWM10A控制器，负载输出：DC12V 3：满足两个摄像头+交换机+网桥待机7天 | 套 | 3 |  |
| 3 | 立杆 | A字形114-76镀锌圆管，4.5米×2.0mm壁厚，含基础、钢筋笼。 | 套 | 6 |  |
| 4 | 网桥 | 工作频段：5.15~5.25GHz、5.735~5.835GHz 无线速率：867Mbps 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac 24V/0.25A Passive PoE供电，供电距离达100M 水平方向：30° 垂直方向：33° 工作温度：-30°C~70°C 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 | 套 | 5 |  |
| 5 | 警示牌 | 下有光缆严禁开挖10*10*50CM，铁艺制品 | 个 | 100 |  |
| 6 | 安装 | 包含6个立杆做基础安装，6套太阳能安装，5套网桥调试，9个摄像头调试（3个球机6个枪机利旧），保证对接到平台，100个警示桩标识到现有矿区光纤线路上，以及原有三处监控（球机）立杆就近进行迁移（约100m）。 | 项 | 1 | 1 |

二、资格要求

企业要求：须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。（表述已对接陈倩倩）

三、报价方案须满足以下要求

1、本项目最高限价为35000.00元（大写：叁万伍仟元整），投标总报价不得高于最高限价，否则按无效标处理（投标报价含设备采购、运输、安装、调试及税金等与本项目有关的一切费用，后期不再增加费用，风险由投标人自行考虑）。

2、本项目招标进行一次性报价，报价后不得修改。最终以总价进行评审。本项目为总价包干，招标单位后期不再为本项目追加其他任何费用，投标供应商自行考虑投标风险。

3、须完全响应本招标文件及相关要求。

4、项目结算须提供合格的发票（13%增值税专用发票）。

5、本项目付款方式：签订合同，完成安装调试并经验收合格后15日内银行对公账号一次性付款。

6、工期：自合同签订起不超过15天。

7、售后服务：整体质保一年，质保期内出现问题进行维修或更换；承诺遇到技术问题（非人为因素造成），电话24小时内到场解决。

8、合同内容规定的安装施工过程中，安全责任由报价方承担。

9、投标人自行踏勘现场，现场施工难度自行考虑。

四、投标文件包括并不限于以下内容

1、企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

2、报价函（详见附件）；

3、招标文件要求的其他材料；

说明：以上资料需加盖公章。

五、评标方法

本次评标方法采用最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。若有效投标报价中最低价有两家或两家以上相同时，抽签确定第一中标候选人。

六、报价时间、地点及联系人（邮寄、送达或电子邮箱）

截止时间：2024年9月2日10时前

地址：安徽省滁州市天长市金集镇谕兴社区井亭村兴天矿业

联系人：胡国庆   电话：15955089705

电子邮箱：xtky2391992@126.com

七、以上要求须同时满足，否则按无效标处理。

滁州市兴天矿业有限公司

2024年8月27日

附件：

报价函

| 序号 | 名称 | 品牌参数 | 投标参数 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能板电池1 |  |  | 3套 |  |  |  |
| 2 | 太阳能板电池2 |  |  | 3套 |  |  |  |
| 3 | 立杆 | / |  | 6套 |  |  |  |
| 4 | 网桥 | / |  | 5套 |  |  |  |
| 5 | 警示牌 | / |  | 100个 |  |  |  |
| 6 | 安装 | / |  | 1项 |  |  |  |
| 总报价 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |

注：此次报价包括设施的制作、运输、安装及完成本项目所有工作的费用，采购人不另付费用。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

联系方式：

日期：           年            月             日